SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: ” SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE ”, AFERENTĂ MĂSURII 8 DIN P.N.D.R. 2014 - 2020 BENEFICIAR ENACHE ION CRISTIAN, LOCALITATE TÂRGU BUJOR, JUDEŢUL GALAŢI SUPRAFAŢA – 1,99 HA MEMORIU DE PREZENTARE

Beneficiar:

PERSOANĂ FIZICĂ ENACHE ION CRISTIAN

com. Oancea, jud. Galaţi, C.I. seria ZL  nr. 015516

GALAŢI

Luna septembrie anul 2017

Cuprins

I.	Denumirea proiectului:	3

II.	Titular	4

III.	Descrierea proiectului:	4

1.2. Amplasamentul suprafeţelor propuse pentru plantare:	4

1.3. Beneficiar:	5

Elaboratorul proiectului:	5

Durata de execuţie a lucrărilor :	5

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR	6

2.1. Situaţia actuală:	6

2.1.1. Suprafaţa, elemente de identificare a amplasamentului şi accesul la terenul propus pentru împadurire. Lista punctelor de contur cu coordonate Stereo 70 a suprafeţei propuse pentru împădurire, borne necesare;	6

2.1.2. Vecinătăţi. Distanţa pâna la pădurile existente:	8

2.2. Date tehnice ale proiectului	9

2.2.1. Statutul  juridic  al  terenului  ce  urmeaza  a  fi  ocupat  de  lucrările propuse (proprietar, document de proprietate, utilizator, etc.)	9

2.2.2. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosință agricola și pe tipuri de terenuri aflate în evidenIa APIA. Identificarea parcelara APIA	9

2.2.3. Caracterizarea cadrului natural	9

2.2.3.1. Geomorfologia. Încadrarea pe zone geografice (câmpie, deal, munte)	9

2.2.3.2. Geologia:	10

2.2.3.3. Hidrologia:	10

2.2.3.4. Clima  (raionare  climatică,  regim  termic,  precipitaţii,  regim eolian,fenomene naturale specifice zonei, concluzii privind condiţiile climatice)	10

2.2.3.5.	Etajul fitoclimatic	11

2.2.3.6. Condiții pedologice (descrierea tipurilor de sol, cu precizarea modului de identificare și separare în teren a acestora, rezultatele analizelor de sol, existența fenomenelor de degradare al solului, dacă este cazul, cu explicitarea încadrării într-un anumit grad de degradare);	12

a) Tipurile şi subtipurile de sol	12

2.2.3.7. Tipuri de unitați staționale identificate, constituirea unitaților amenajistice	13

și corelarea cu identificarea parcelara APIA	13

2.2.3.8. Considerații cu privire la impactului plantației asupra mediului (contribuția la prevenirea inundațiilor, eroziunii sau a deșertificării, la promovarea biodiversitații și la diminuarea schimbărilor climatice, etc)	15

2.2.4. Soluţia tehnică	16

2.2.4.1. Grupa ecologică / stațională, compoziția de împadurire, schema de plantare și desimea puieților pentru fiecare unitate amenajistică constituita	16

2.2.4.2. Tehnologia de lucru	17

2.2.4.2.1 Centralizatorul  lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi pe formule de împădurire:	17

2.2.4.2.2. Descrierea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei	18

Obiectivele proiectului:	18

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:	19

Racordarea la reţele utilitare:	19

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:	19

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:	19

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:	19

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:	19

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:	20

Localizarea proiectului:	20

Arealele sensibile:	20

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:	20

Caracteristicile impactului potenţial :	20

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane:	20

Impactul asupra faunei şi florei:	21

IV.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:	21

Protecţia calităţii apelor:	21

Protecţia aerului:	21

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:	21

– nu este cazul;	21

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	21

Protecţia împotriva radiaţiilor:	21

Protecţia solului şi a subsolului:	21

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	22

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:	22

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:	22

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	22

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:	23

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	23

V.	Prevederi pentru monitorizarea mediului:	23

VI.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)	23

Nu este cazul;	24

VII.	Lucrări necesare organizării de şantier:	24

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:	24

VIII.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:	24

IX.	Anexe - piese desenate	24

- Denumirea proiectului:

Schema de ajutor de stat:”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 din P.N.D.R. 2014 - 2020 beneficiar , Enache Ion Cristian, localitate Târgu Bujor,  judeţul Galaţi suprafaţa – 1.99 ha;

- Titular

Enache Ion Cristian, cu domiciliul în județul Galați, localitatea Târgu Bujor, sat Moscu, C.N.P. 1880608170104, C.I. seria ZL  nr. 015516

Numele persoanelor de contact:

- Enache Ion Cristian – telefon 0742 870 457;

- Hotnogu Theodor Edmond – administrator S.C. HOSILVA S.R.L. cu sediul în judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, cod poştal 800261, strada Feroviarilor, nr. 5, bl. A3, sc. 1, et. 1, ap. 7, telefon/fax 0745 525867, e-mail theodor.hotnogu@yahoo.com, în calitate de proiectant;

- Descrierea proiectului:

## 1.2. Amplasamentul suprafeţelor propuse pentru plantare:

Suprafaţa de teren propusă pentru împădurire ( 1.99 ha) este situată în extravilanul localitaţii Târgu Bujor din judeţul Galaţi.

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Judetul | UAT | Tarla | Parcela | Nr. cadastral provizoriu | Siruta | Bloc fizic | Suprafata (mp) | Suprafata (ha) | Suprafata eligibila (ha) | Categoria de folosinta | Doc. proprietate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galati | Tg. Bujor | 54 | 611 | 170 | 75472 | 199 | 27,900.00 | 2.79 | 1.99 | Arabil | Contract v-c, incheiere autentificare nr. 2289 din 22/09.2010 |
|  | TOTAL U.A.T. Tg. Bujor |  |  |  |  |  |  | 27,900.00 | 2.79 | 1.99 |  |  |

## 1.3. Beneficiar:

Beneficiarul investiţiei este Dl. Enache Ion Cristian, cu domiciliul în județul Galați, localitatea Târgu Bujor, sat Moscu, C.N.P. 1880608170104, C.I. seria ZL  nr. 015516 ;

## Elaboratorul proiectului:

Denumire: S.C. HOSILVA S.R.L. GALAŢI, C.U.I. 27740990, adrsea: str.  Feroviarilor, nr. 5, bloc A 3, scara 1, localitate: MUNICIPIUL GALAŢI, judeţ  GALAŢI, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu. Nr. J17/1093/24.10.2010, cod poştal 800261, nr. tel fix: 0336/113 858, nr. tel mobil 0745/525867, nr. fax 0336/113 858, Certificatul de atestare nr. 20 din 18 decembrie 2015  pentru domeniile proiectare şi execuţie, grupele f) şi g) – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic conform ordinului 1763/2015, emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

## Durata de execuţie a lucrărilor :

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 ani, după semnarea contractului de finanțare.

# II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

## 2.1. Situaţia actuală:

### 2.1.1. Suprafaţa, elemente de identificare a amplasamentului şi accesul la terenul propus pentru împadurire. Lista punctelor de contur cu coordonate Stereo 70 a suprafeţei propuse pentru împădurire, borne necesare;

Suprafaţa propusă pentru împădurire în actuala documentaţie este de 19900 mp (1.99 ha) deţinută de domnul Enache Ion Cristian în extravilanul localităţii Târgu Bujor din judeţul Galaţi, după cum urmează:

Tabelul nr. 2

| U.A.T. | Tarla | RO | Nr. parcela A.P.I.A. | Nr. unitate amenajistica | Bloc fizic | Suprafata solicitata | Categoria de folosinta | Categoria agricol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Bujor | 54 | RO002167084 | 1 | 1 | 75472-199 | 1.99 | Agricol | Da |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |

Actele care certifică proprietatea și dreptul de utilizare sunt:

- Contract v-c, incheiere autentificare nr. 2289 din 22.09.2010

Accesul la obiectivulele de investiţii se poate face din D.J. 242 B;

Coordonatele Stereo 70 ale terenului:

| Tarla | 54 | Parcela 611 | Lungimi laturi D(I,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | Coordonate puncte contur |  |  |
|  | E [m] | N [m] |  |
| 1 | 493,489.94 | 728,770.96 | 29.88 |
| 2 | 493,477.47 | 728,798.11 | 29.07 |
| 3 | 493,463.66 | 728,823.69 | 35.03 |
| 4 | 493,449.91 | 728,855.90 | 8.99 |
| 5 | 493,446.00 | 728,864.00 | 57.73 |
| 6 | 493,390.00 | 728,850.00 | 22.27 |
| 7 | 493,367.94 | 728,846.98 | 78.52 |
| 8 | 493,289.65 | 728,841.03 | 31.71 |
| 9 | 493,258.00 | 728,839.00 | 44.15 |
| 10 | 493,215.00 | 728,829.00 | 72.13 |
| 11 | 493,236.00 | 728,760.00 | 178.22 |
| 12 | 493,414.04 | 728,768.08 | 75.96 |

Numărul de borne amenajistice necesare este de 4 buc;

### 2.1.2. Vecinătăţi. Distanţa pâna la pădurile existente:

Vecinătățile amplasamentului sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul nr. 3

| Tarla | Parcelă | Vecinătăți |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | E | S | V |
| 54 | 611 | Drum | Drum | Vie | Enache Cristian |

Distanțele  de la  amplasamente  la  pădurea cea  mai  apropiată sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Tarla | Parcelă | Distanța până la cea mai apropiată pădure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | Denumire pădure |
| 1 | 54 | 611 | 0 | U.P. IV, O.S. GALATI |

2.1.3. Descrierea situației actuale a terenului. Gradul de degradare a terenului (daca este cazul).

În urma analizei staţionale, pentru respectivul teren se pot face următoarele observaţii:

-  terenul este relativ plan, cu o uşoară înclinare generală către sud ;

- conform Anexei 20 a Ghidului solicitantului pentru Măsura 8.1., localitatea Târgu Bujor  se află în jud. Galaţi, zonă deficitară în păduri (9.8 %), conform Anexei 21 forma de relief este câmpie,  are Indicele grade hidroclimatice: semiarid, Gradul de eroziune moderată - mică, Gradul de salinizare/alcalinizare: absentă – slabă.

Proiectul de împădurire a 1.99 ha teren agricol din raza localităţii Târgu Bujor, judeţul Galaţi, iniţiat de către proprietarul acestuia, dl. Enache Ion Cristian urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

  - combaterea schimbărilor climatice prin creşterea suprafeţei acoperite de păduri şi prin rolul multifuncţional al acestora;

  - creşterea calităţii aerului;

  - creşterea biodiversităţii, prin introducerea de specii vegetale arborescente cât şi prin asigurarea condiţiilor de hrană şi adăpost pentru fauna sălbatică;

  - protejarea terenurilor riverane de factorii climatici perturbatori (vânturi, viscole, etc.);

  - producerea de masă lemnoasă de calitate;

Un argument foarte important pentru promovarea investiţiei de împădurire este acela al conştientizării proprietarilor privaţi de terenuri agricole prin puterea exemplului (indiferent de suprafaţa aflată în proprietate) cu privire la beneficiile aduse de păduri, atât economice cât şi de mediu.

## 2.2. Date tehnice ale proiectului

- 2.2.1. Statutul  juridic  al  terenului  ce  urmeaza  a  fi  ocupat  de  lucrările propuse (proprietar, document de proprietate, utilizator, etc.)

Suprafața cumulată a terenurilor care vor fi împădurite este de 1.99 ha, situate intr-o singură parcelă .

Terenul care fac obiectul împăduririi sunt proprietate privată a persoanelor fizice, astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 5

| Nr. crt. | Judetul | UAT | Tarla | Parcela | Nr. cadastral provizoriu | Siruta | Bloc fizic | Suprafata (mp) | Suprafata (ha) | Suprafata eligibila (ha) | Categoria de folosinta | Doc. proprietate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galati | Tg. Bujor | 54 | 611 | 170 | 75472 | 199 | 27,900.00 | 2.79 | 1.99 | Arabil | Contract v-c, incheiere autentificare nr. 2289 din 22/09.2010 |
|  | TOTAL U.A.T. Tg. Bujor |  |  |  |  |  |  | 27,900.00 | 2.79 | 1.99 |  |  |

În concluzie, terenul cu suprafaţa de 1.99  ha care urmează a fi ocupat cu lucrările de împădurire propuse este teren proprietate privată a dl. Enache Ion Cristian. Conform declaraţiei pe propria răspundere a proprietarului, terenul este liber de sarcini, nu se află sub gaj cu deposedare şi nu face obiectul unui proces/litigiu.

### 2.2.2. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosință agricola și pe tipuri de terenuri aflate în evidenIa APIA. Identificarea parcelara APIA

Terenurile care fac obiectul prezentului proiect au destinaţie agricolă şi categoria de folosinţă conform celor prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 6

| U.A.T. | Tarla | RO | Nr. parcela A.P.I.A. | Nr. unitate amenajistica | Bloc fizic | Suprafata solicitata | Categoria de folosinta | Categoria agricol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Bujor | 54 | RO002167084 | 1 | 1 | 75472-199 | 1.99 | Agricol | Da |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |

### 2.2.3. Caracterizarea cadrului natural

### 2.2.3.1. Geomorfologia. Încadrarea pe zone geografice (câmpie, deal, munte)

Aceste terenuri  fac parte din Câmpia Covurlui, cu o altitudine medie de cca. 90 m.

### 2.2.3.2. Geologia:

Geologic, teritoriul  este constituit din depozite cuaternare, formate din prundişuri fluvio – lacustre sau fluvio – torenţiale acoperite de luturi loessoide.

Pe aceste substrate s-au format predominant cernoziomuri şi regosoluri cu conţinut variabil de carbonaţi care, în majoritatea cazurilor, au fost puternic exploatate agricol.

### 2.2.3.3. Hidrologia:

Din punct de vedere hidrologic terenurile luate în studiu se află în bazinele hidrografice al pârâului Chineja.

Pentru majoritatea terenurilor apa freatică este  la mare adâncime (10 – 20 m). În cazul terenurilor de pe fundul văilor aproape permanent secate, apa freatică este la adâncime mai mare de cinci metri (nu influenţează vegetaţia forestieră).

- 2.2.3.4. Clima  (raionare  climatică,  regim  termic,  precipitaţii,  regim eolian,fenomene naturale specifice zonei, concluzii privind condiţiile climatice)

Climatul zonei ce face obiectul proiectului aparţine sectorului de climă continentală, ţinutul cu climă de dealuri în nord. În consecinţă verile sunt foarte calde şi uscate iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV, care determină intervale mai lungi sau mai scurte de încălzire şi topire a stratului de zăpadă. Deosebirile cantitative între cele două ţinuturi se exprimă prin temperaturi ceva mai ridicate în partea de câmpie şi precipitaţii mai abundente în partea deluroasă.

Caracteristicile climei sunt date de regimul termic, pluviometric şi eolian.

a) Regimul termic

Temperatura medie anuală în zona perimetrului este de cca. 10,0oC. Media lunii celei mai reci, ianuarie, este de cca.  –3,1oC la Smârdan şi cca. –3,5oC la Oancea, iar media lunii celei mai calde, iulie este cca. 22,0oC. Amplitudinea termică anuală care rezultă din diferenţa dintre temperatura lunii celei mai calde şi a celei mai reci este de 25,7oC.

Primul îngheţ se produce toamna în jurul datei de 20 octombrie iar ultimul îngheţ se înregistrează în jurul datei de 15 aprilie. Îngheţurile târzii şi timpurii, date fiind datele lor de înregistrare, nu afectează semnificativ vegetaţia forestieră care în aceste perioade este în repausul vegetativ, cu excepţia speciilor cu lignificare târzie (salcâmul, glădiţa, etc.)

Numărul mediu anual  al zilelor de îngheţ este de cca. 95 zile. Numărul de zile cu temperatura mai mare de 10oC este de cca. 190 zile. Se poate trage concluzia că perioada de vegetaţie este foarte lungă.

Mai ales în ultimul deceniu, temperaturile ridicate din estival (mai mari de 35 oC )  s-au menţinut pe o perioadă lungă de timp şi cu repetiţii de la an la altul, situaţie care dacă se repetă poate duce la uscări anormale ale arboretelor. În privinţa alternanţei îngheţ – dezgheţ, atât primăvara cât şi toamna, acestea are o influenţă periculoasă asupra puieţilor, determinând deşosarea şi distrugerea  rădăcinilor.

b) Regimul pluviometric

Precipitaţiile atmosferice însumează cca. 465 mm/an. Cantităţile medii lunare cele mai mari se înregistrează în iunie şi sunt de cca. 60,0 mm  iar cantităţile medii lunare cele mai mici se inregistrează în februarie şi sunt de 23,0 mm. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în semestrul cald şi au foarte frecvent caracter de aversă. Ploile torenţiale cu un volum de peste 60 mm nu prezintă pericol pentru terenurile studiate, datorită pantei mici a acestora.

Durata medie a stratului de zăpadă este de cca. 45 zile, iar valorile maxime decanale ating valori maxime în ianuarie şi februarie, când sunt de 8 – 10 cm.

Sunt frecvente perioadele de secetă, chiar cu caracter de caniculă (arşiţă).

În timpul sezonului de vegetaţie, datorită evapotranspiraţiei se înregistrează deficite mari de apă în sol, evapotranspiraţia anuală atingând 700 mm. Deficitul de apă nu este uniform în decursul unui an, valorile maxime înregistrându-se în lunile iulie (100 mm) şi august (110 mm), cu repercursiuni puternice asupra vegetaţiei forestiere.

Indicele de ariditate de Martonne anual este de cca. 22,0. Din această cauză s-a prevăzut întreţinerea plantaţiilor cu executarea de 1-4 praşile anual, pentru ca prin întreruperea capilarelor din sol să se evite pierderea de apă prin evaporare.

c) Regimul eolian

Vânturile predominante sunt vânturile de nord - est (19,8%) şi nord (16,1%).

Vânturile sudice care bat în perioada sezonului de vegetaţie influenţează negativ culturile tinere prin faptul că sunt calde şi uscate, contribuind şi mai mult la acutizarea deficitului de apă din sol.

d) Concluzii privind condiţiile climatice

Precipitaţiile multianuale de 426 - 465 mm şi temperaturile medii de 10,0 conduc la un indice de ariditate de aproximativ 22 care se situează peste limita de uscăciune pentru zona Galaţi. Deficitul de umiditate este evident (cca. 700 mm) în sezonul de vegetaţie şi îndeosebi în estival luni iulie şi august. Secetele din ultimii ani cu temperaturi foarte ridicate (38 - 39) care s-au menţinut timp îndelungat au afectat negativ vegetaţia forestieră.

Deficitul de umiditate în zona respectivă explică alegerea de specii xerofite pentru compoziţiile de împădurire (stejar brumăriu, mojdrean, ulm de Turchestan, păr, tei argintiu, salcâm, arbuşti xerofiţi).

Teritoriul studiat este situat în întregime în silvostepa mijlocie şi externă.

În concluzie, factorul limitativ cel mai sever pentru vegetaţia forestieră este cantitatea redusă de precipitaţii şi repartiţia lor necorespunzătoare în timpul sezonului de vegetaţie. La aceasta se adaugă vânturile calde din perioada estivală, ale căror efecte se resimt prin accentuarea deficitului de umiditate în sol şi creşterea evapotranspiraţiei.

În regim natural de umiditate, pentru condiţiile climatice limitative este necesară alegerea pentru împădurire a unor specii rezistente la secetă.

      - Etajul fitoclimatic

Etajul fitoclimatic al zonelor studiate este silvostepa de câmpie (Ssc);

### 2.2.3.6. Condiții pedologice (descrierea tipurilor de sol, cu precizarea modului de identificare și separare în teren a acestora, rezultatele analizelor de sol, existența fenomenelor de degradare al solului, dacă este cazul, cu explicitarea încadrării într-un anumit grad de degradare);

### a) Tipurile şi subtipurile de sol

a) Tipurile şi subtipurile de sol

Tipurile şi subtipurile de sol au fost determinate prin lucrări de teren (descrierea solurilor pe fişe tip) şi cu ajutorul analizelor de laborator la probele recoltate pe orizonturi de diagnostic din profilul de sol.

Probele de sol au fost analizate de către colectivul de studii pedologice şi agrochimice Giurgiu şi interpretate cu consultarea domnului dr. ing. ch. Tudoraşcu Marius.

În faza de teren s-a efectuat  un profile de sol principal. Profilul de sol au fost descris în vederea stabilirii factorilor edafici limitativi şi complementari pentru vegetaţia forestieră. Tipurile şi subtipurile de sol identificate, ce fac obiectul proiectului sunt următoarele :

- Cernoziom tipic (conf. SRTS 2003 – cernoziom tipic).

În faza de laborator la probele de sol recoltate s-au determinat pH %, carbonați %, humus, suma baze de schimb cationic SB me%, hidrogen de schimb SH me%, capacitate totală de schimb T me%, grad de saturatie în baze V %, Azot total g %, săruri solubile (cloruri Cl- , Sulfați SO4, Soda Na2Co3), analiză granulometrică, textura.

În faza de birou s-au preluat datele de teren şi de laborator şi s-a efectuat editarea proiectului.

Tipurile şi subtipurile de sol determinate sunt prezentate în tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7.

| Nr. crt. | Tipul şi subtipul de sol | Suprafaţa |
| --- | --- | --- |
|  |  | ha |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Cernoziom tipic (Am - AC – C) | 1.99 |
| TOTAL |  | 1.99 |

Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, tipul de sol cel mai bine reprezentat este solul Cernoziom tipic ( 1.99 ha).

b) Se prezintă în continuare descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol identificate pe teren şi însuşirile fizico-chimice rezultate din analizele de laborator:

I. Cernoziom tipic  (sat Moscu, T54 , versant, panta 5-10o ).

1. Descriere morfologică. Alcătuirea profilului este Am – AC - C. Orizontul Am are grosimea de 35 cm. Orizontul AC apare sub adîncimea de 40 cm.

In privinţa texturii, solurile sunt nisipoase, conţinutul de argilă coloidală si fizică sunt modeste si descresc constant odata cu creşterea adâncimii de recoltare.

2. Caracterizare fizico-chimică. Reacţie slab acidă (pH 6.30 si 7.8), sol zonal necarbonatic, moderat humifer-humifer (Ht 2.7 - 1.09% pînă la 80 cm), asigurare moderată cu azot (Nt  peste 0.14% la probele de suprafata si mult mai scazute in adancime).

3. Troficitate potenţială:mijlocie - ridicată.

4. Bonitate:  mijlocie - superioară pentru stejar brumăriu, mojdrean, ulm de Turchestan, tei argintiu, păr, salcâm, arbuşti, dată de volumul edafic mare, de conţinutul moderat - mare de humus,  de troficitatea moderată şi de deficitul de umiditate în estival.

- 2.2.3.7. Tipuri de unitați staționale identificate, constituirea unitaților amenajistice

- și corelarea cu identificarea parcelara APIA

Pentru stabilirea tipurilor de staţiuni de terenuri degradate şi a soluţiilor tehnice de împădurire pe tipuri de staţiuni s-a folosit "metoda de cartare staţională unitară a terenurile degradate" (Ciortuz şi Păcurar, 2004).

Criteriile metodei staţionale unitare sunt următoarele: I) natura degradării şi respectiv categoria de teren degradat; II) poziţia fitoclimatică a locului; III)forma de teren degradat, dată de fizionomia terenului respectiv; IV) tipul de sol şi caracteristica lui de bază.

Condiţiile de mediu pentru vegetaţie care au în vedere, în primul rând, regimul de umiditate, de troficitate, consistenţă, de aeraţie, etc. determinate de sol şi de asemenea de topoclimat ( modificat de relief şi altitudine), pentru zona studiată, se prezintă  în tabelul de mai  jos:

Tabelul nr. 8.

| Unitatea staţională | Tip şi subtip de sol | Grupa ecologica | Factori limitativi şi compensatori | Compoziţia de împădurire de bază | Tarlaua / parcela | Supra-faţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Teren plan, din Câmpia Covurlui, sol zonal necarbonatic, cu troficitate mijlocie - ridicată, grupa ecologica 85 | Cernoziom tipic | 85 | deficit mare – sever de umiditate în estival | 60 St.b (St.p) 30 Mj (Ul.t, Ju, Te.a) 10 Arb. xer. (Mc, Pd, Lc) | T 54 | 1.99 |
|  |  |  | textura lutoasă |  |  |  |
|  |  |  | volum edafic mic – mijlociu |  |  |  |
|  |  |  | troficitate mijlocie - ridicată |  |  |  |
| TOTAL UNITATEA STAŢIONALĂ NR. 1 |  |  |  |  |  | 1.99 |

### 2.2.3.8. Considerații cu privire la impactului plantației asupra mediului (contribuția la prevenirea inundațiilor, eroziunii sau a deșertificării, la promovarea biodiversitații și la diminuarea schimbărilor climatice, etc)

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Principalele efecte ale pădurii asupra mediului se referă  la ameliorarea efectului produs de schimbările climatice, prevenirea eroziunii solurilor, creşterea biodiversităţii ş.a.

Ameliorarea efectelor schimbărilor climatice:

Temperatura. În urma realizării investiţiei se va crea un mediu specific diferit în interiorul pădurii de exterior, mai moderat şi protejat de extreme termice. Acesta ca urmare a rolului de izolator jucat  de coronamentul  arboretului a cărei  suprafaţă superioară se încălzeşte şi se răceşte cel mai puternic în funcţie de variaţia regimului termic. În acest fel în interiorul pădurii temperatura va fi cu 0,5  - 1°C mai redusă decât în teren descoperit pe perioada de vară şi mai ridicată în perioada de iarnă, temperaturile  extreme  şi  amplitudinile  termice   vor  fi  moderate,  maximele  şi minimele diurne se vor realiza cu un anumit decalaj.

În interiorul pădurii, datorită încălzirii de sus în jos, invers faţă de terenul descoperit, nu se înregistrează practic arşiţe la sol, îngheţuri timpurii sau târzii.

Precipitaţii. Pădurea generează modificări ale regimului de umiditate atmosferică şi edafică în mediul propriu şi în exteriorul acestuia, cunoscut fiind faptul că precipitaţiile căzute în pădure sau la marginea ei sunt cu 3 – 6% mai mari ca pe terenurile descoperite. Acest efect se datorează unor condiţii fitoclimatice specifice cum ar fi cantităţi sporite de vapori de apă în atmosfera pădurii, temperaturi mai coborâte  ale  aerului în  perioada sezonului vegetativ, turbulenţa  atmosferică  mai redusă.

Zona vizată pentru amplasarea investiţiei este una extrem de aridă, iar pădurea care se va  crea  va conduce la o ameliorare efectivă a climatului general, cu influenţă asupra regimului de umiditate în sensul creşterii cantităţilor anuale de precipitaţii.

Sporul de umiditate şi ameliorarea regimului termic  al zonei conduc la creşterea valorii indicelui de ariditate de Martonne cu efect pozitiv şi asupra câmpului agricol din vecinătate.

Vântul. În condiţiile instalării vegetaţiei forestiere, plantaţia constituie un obstacol activ şi modificator asupra vitezei şi direcţiei vântului. În apropierea pădurii aerul în urcare îşi reduce viteza şi îşi schimbă direcţia. Dincolo de limita pădurii el coboară treptat spre sol recăpătându-şi viteza iniţială la o distanţă care obişnuit depăşeşte de 20 ori înălţimea arboretului principal. În pădure viteza vântului scade treptat proporţional cu distanţa faţă  de lizieră ceea ce conduce la reducerea evapotranspiraţiei, deci la mărirea favorabilităţii regimului de umiditate.

Rezultă deci că pădurea exercită influenţe pozitive asupra vântului atât în interiorul său  cât  şi  pe terenul  din  apropiere, acţionând  ca  un  ecran  de protecţie  a  unor obiective economico-sociale sau a zonelor cu folosinţă agricolă.

Prevenirea eroziunii solurilor:

Biocenoza pădurii influenţează evoluţia, structura şi însuşirile solului, iar această influenţă este în general favorabilă, solul fiind supus în permanenţă unui proces de ameliorare.  Acţiunea pozitivă a pădurii se  manifestă prin descompunerea permanentă a materiei organice (vegetală şi animală)  moartă  care  acţionează ca factor pedogenetic hotărâtor, alături de climatul intern al pădurii şi de materialul parental. De asemenea, datorită absorbţiei sistemului radicelar se aduc la suprafaţă cantităţi însemnate de elemente minerale, care intră în circuit biologic.

Efectele benefice ale pădurii sunt cu atât mai însemnate cu cât pădurea este mai bine constituită  şi  formată  din amestecuri  de specii  care  asigură o  calitate  mai  bună litierei, aşa cum s-a urmărit în asocierea speciilor.

Influenţa benefică a pădurii se va face simţită şi în diminuarea procesului de deflaţie (eroziunea eoliană),  în  limitarea  procesului de aridizare pedologică. Deflaţia este prezentă mai ales în zonele fără vegetaţie cât şi în sectoarele afectate de supradrenare ce se întâlnesc cu precădere în zonele vântuite.

Ameliorarea calităţii solurilor este un rezultat al interacţiunii dintre biocenoza forestieră,  materialul  parental  şi  microclimatul  pădurii. În  mod evident sporirea calităţii solului are o importanţă covârşitoare pentru pădure, dar şi pentru activitatea microorganismelor reducătoare care măresc considerabil diversitatea biologică a zonei.

La contactul rădăcinilor cu soluţia de sol şi cu faza solidă a acestuia, au loc toate procesele  de  absorbţie  şi  schimb  de  elemente,  ceea  ce  constituie  baza  nutriţiei minerale a plantelor.

Capacitatea solului de a pune la dispoziţia plantelor substanţele nutritive, apa şi aerul de care acestea au nevoie pentru creştere şi dezvoltare, în ansamblul satisfacerii şi a celorlalţi factori de vegetaţie, reprezintă însuşirea de bază numită fertilitate asupra căreia pădurea are influenţa cea mai însemnată.

Promovarea biodiversităţii:

Pădurea prezintă una dintre  cele  mai  complexe  structuri  de  ecosisteme  din  care decurge o  structură  trofică  bogată,  cu  4 - 5  lanţuri  trofice  incluzând producători, erbivore şi carnivore de ordin 1 -3 la care se pot adăuga 2  – 3  lanţuri la nivelul consumatorilor şi descompunătorilor de necromasă.

În  constituirea  pădurii participă numeroase specii de microorganisme vegetale şi multe specii animale, de la mamifere mari până la microorganismele din sol.

Existenţa pădurii conduce la instalarea pe scoarţa arborilor de muşchi, licheni şi alge, în litieră şi în sol o floră descompunătoare specifică şi unele organisme cu nutriţie chimiotrofă. Dintre acestea din urmă un rol deosebit îl joacă ciupercile de micoriză care trăiesc în simbioză cu rădăcinile unor specii de arbori, precum şi actinomicete şi ciuperci care se găsesc în nodozităţile aceloraşi specii.

Insectele  sunt legate numeric şi funcţional de vegetaţia forestieră  (de scoarţă,  de lemn, de rădăcină) care la rându-le atrag anumite specii de păsări, sporind biodiversitatea, dependentă de structura şi starea pădurii.

Existenţa pădurii creează condiţii de hrană, adăpost şi odihnă cu mult mai prielnice decât  în  teren  descoperit pentru mamifere.  Numărul speciilor nu  va creşte  prin instalarea pădurii decât în condiţii de favorabilitate create şi de alte componente ale mediului, însă numărul exemplarelor din speciile existente se va înscrie pe un trend ascendent.

Instalarea vegetaţiei forestiere va reda teritoriului un aspect mult ameliorat şi mai apropiat de aspectul natural pe care l-a deţinut anterior.

În concluzie realizarea investiţiei propuse prin proiect va influenţa calitatea factorilor de mediu în sens pozitiv şi se apreciază că pe perioada de existenţă a pădurii nici unul din factorii de mediu nu vor fi influenţaţi în sens negativ. Efectele asupra mediului înconjurător  generate de existenţa  vegetaţiei forestiere  propusă prin proiect sunt directe, cumulative, pe termen lung, permanente, zonale şi întotdeauna pozitive.

### 2.2.4. Soluţia tehnică

### 2.2.4.1. Grupa ecologică / stațională, compoziția de împadurire, schema de plantare și desimea puieților pentru fiecare unitate amenajistică constituita

Speciile forestiere pe baza cărora s-a constituit formula de împădurire au fost preluate din „Norme tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerarea pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate” (1) Min. Apelor,Pădurilor şi Protecţiei Mediului Bucureşti 2000 şi adaptate la condiţiile din terenurile studiate.

Conform îndrumărilor de mai sus, terenul de împădurit ( 1.99 ha) se încadrează în grupa ecologică G. E. –  85 (pag. 124) adaptată la condiţiile staţionale locale.

Astfel, grupa ecologică specifică terenului studiat este  Câmpie tabulară de stejărete (brumăriu-pufos-pufos) (m), cernoziomuri, V. ed. mijlociu-mare (G.E. – 85)

Compoziţia de împădurire propusă pe baza grupei ecologice G.E. – 85 şi a condiţiilor actuale şi de perspectivă a arboretului nou înfiinţat este 60 St.b 30 Mj (Ul.t, Ju, Te.a) 10 Arb. xer. (Mc, Pd, Lc) iar compoziția alternativă este 50 Sc 30 Ul.t 20 Ml. Speciile din paranteze se pot introduce în funcţie de puieţii disponibili la pepinierele din zonă.

Plantaţia se va efectua pe rânduri dispuse la distanţa 2,0 m unul de altul iar pe rând puieţii se vor planta la 1,0 m unul faţă de celălalt, rezultând un număr de 5000 puieţi la hectar. Raportat la suprafaţa de împădurit de 1.99 ha se vor planta 9.95 mii buc. puieţi.

Schema de plantare  va fi următoarea:

G.E. – 85

- se vor introduce  trei rânduri continui de cvercinee grupate, urmate de două rânduri de amestec + arbuşti ( trei puieţi de amestec urmaţi de un arbust şi iar trei puieţi de amestec urmaţi de un arbust), această dispunere repetându-se pe toată suprafaţa.

Durata până la reuşita definitivă s-a stabilit la şase ani (72 de luni) pentru GE 8.5 compoziţia  60 St.b 30 Mj (Ul.t, Ju, Te.a) 10 Arb. xer. ( Mc, Pd, Lc).

### 2.2.4.2. Tehnologia de lucru

Lucrările de înfiinţare a plantaţiei se vor executa astfel (anul I):

  - pregătirea terenului şi a solului se va face mecanizat, printr-o arătură şi o discuire;

  - puieţii folosiţi vor fi de talie mică cu rădăcinile nude şi se vor achiziţiona de la pepinierele autorizate din zonă;

  - anterior începerii plantării se va picheta terenul cu picheţi, rîndurile vor fi paralele cu latura lungă a terenului;

  - plantarea se va face în gropi executate manual;

  - după plantare se va executa receparea (retezarea tulpinii) puieţilor;

Lucrările de întreţinere a plantaţiei se vor executa astfel:

Compoziţia: 60 St.b 30 Mj (Ul.t, Ju, Te.a) 10 Arb. xer. ( Mc, Pd, Lc);

Anul I – trei praşile manuale în jurul puieţilor şi trei praşile mecanizate pe rândul de puieţi;

Anul II – completări pierderi evaluate la 20%;

- revizuirea plantaţiilor;

- trei praşile manuale în jurul puieţilor şi trei praşile mecanizate pe rândul de puieţi;

Anul III – completări pierderi evaluate la 10%;

- revizuirea plantaţiilor;

- două praşile manuale în jurul puieţilor şi două praşile mecanizate pe rândul de puieţi;

Anul IV - o praşilă manuală în jurul puieţilor şi o praşilă mecanizată pe rândul de puieţi sau o descopleşire;

Anul V - o praşilă manuală în jurul puieţilor şi o descopleşire;

Anul VI - o praşilă manuală în jurul puieţilor şi o descopleşire;

Lucrările de plantare se vor executa toamna (lunile octombrie şi noiembrie). În măsura în care condiţiile meteorologice nefavorabile sau organizarea şantierelor de împădurire nu poate fi realizată la parametrii necesari, plantaţiile se pot executa şi primăvara cu condiţia ca acestea să se facă în mustul zăpezii.

### 2.2.4.2.1 Centralizatorul  lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi pe formule de împădurire:

Tabelul nr. 9

| Unitate amenajistica | Tip staţional | GE | Formula de împădurire de baza | Suprafaţa (ha) | Pregătirea solului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 85 | 60 St.b (St.p) 30 Mj (Ul.t, Ju, Te.a) 10 Arb. xer. (Mc, Pd, Lc) | 1.99 | A + 2D |
|  |  |  |  | 1.99 |  |

### 2.2.4.2.2. Descrierea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise se fac lucrări pregătitoare care să asigure o desfăşurare cursivă şi în bune condiţii a şantierului, cum ar fi:

- identificarea suprafeţei de împădurit, a stării picheţilor şi reperelor, precum şi refacerea picheţilor dispăruţi şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru execuţia acesteia;

- identificarea surselor şi furnizorilor de puieţii, contactarea acestora şi încheierea de contracte de livrare;

- pregătirea solului prin executarea arăturii.

- În cazul solurilor cu troficitate ridicată (bogate în humus) se va executa o arătură adâncă (minim 30 cm) cu plugul tractat de tractor (U445,V445);

- pregătirea solului prin discuirea arăturii.

- În situaţia în care s-a prevăzut numai o singură discuire, aceasta se va executa perpendicular pe direcţia arăturii;

- În situaţia în care s-au prevăzut două discuiri, acestea se vor executa pe două direcţii perpendicular una pa cealaltă.

- toate celelalte lucrări pregătitoare pe care executantul le consideră necesare.

PROTECŢIA MEDIULUI

După terminarea lucrărilor se vor elimina toate materialele rămase la lucrare. De asemenea se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces şi cu platformele de lucru.

Lucrările prevăzute în acest proiect nu emană în mediul ambiant substanţe toxice sau reziduale care să altereze în vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului, deci nu influenţează negativ mediul înconjurător.

5.3. Executantul va lua masurile prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/21.12.1995 cu modificările ulterioare (Legea 295/29.06.2006, etc.).

MATERIALE UTILIZATE – CONDIŢII DE CALITATE

Materialele utilizate pentru lucrările de împădurire vor respecta standardele în vigoare.

Depozitarea puieţilor pe şantier se va face in şanţuri amenajate corespunzător, care să ferească puieţii de arşiţă şi vânt.

## Obiectivele proiectului:

- Creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

- Promovarea sechestrării carbonului;

- Reducerea eroziunii solului;

- Adaptarea la efectele schimbărilor climatic;

- Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

- Refacerea și conservarea biodiversității locale;

- diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapotranspiraţia, vitezavântului), îmbunǎtǎţirea gradului de umiditate a aerului şi solului şi implicit a conditiilor staţionale pentru menţinerea şi dezvoltarea vegetaţiei forestiere şi erbacee;

- diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivă a capacitǎţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere ;

- obţinerea de masă lemnoasă în aceasta zonă deficitară în lemn;

- crearea de baze melifere;

- ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea umidităţii solului şi a aerului, reducerea vitezei vanturilor;

- îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei;

Justificarea necesităţii proiectului:

Obtiunea proprietarului de a accesa fonduri europene nerambursabile pentru impaduriri.

## Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

      - Principala materie primă folosită sunt puieţii forestieri asiguraţi de executantul lucrării;

      - Se mai utilizează motorină sau benzină pentru autovehicule şi pentru utilajele folosite la lucrări de pregătire a terenului şi solului, transport etc, alimentarea acestora făcându-se de la centrele autorizate;

      - Apa necesară în perioada de execuţie va fi asigurată cu cisterne auto.

## Racordarea la reţele utilitare:

- Nu este necesară racordarea la astfel de reţele:

## Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

- Nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor;

## Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul la amplasamente se va face prin drumurile județene, comunale sau de tarla;

## Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

În perioada de execuţie a lucrărilor de împădurire se vor folosi următoarele materii prime:

- Puieţi forestieri, apă, lemn şi vor fi asigurate de titular.

## Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

- Nu au fost identificate alte proiecte existente sau planificate care să influenţeze implementarea acestui priect;

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu a fost luată în considerare alternativă la acest proiect.

# Localizarea proiectului:

Suprafaţa propusă pentru împădurire în actuala documentaţie este de 19900 mp (1.99 ha) deţinută de domnul Enache Ion Cristian în extravilanul localităţii Târgu Bujor din judeţul Galaţi, după cum urmează:

Tabelul nr. 2

| U.A.T. | Tarla | RO | Nr. parcela A.P.I.A. | Nr. unitate amenajistica | Bloc fizic | Suprafata solicitata | Categoria de folosinta | Categoria agricol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Bujor | 54 | RO002167084 | 1 | 1 | 75472-199 | 1.99 | Agricol | Da |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |

## Arealele sensibile:

Proiectul nu este de mari dimensiuni si nu se suprapune peste arii naturale protejate sau areale dens populate cu folosinţe sensibile;

## Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu s-a luat în calcul altă variantă de amplasament.

# Caracteristicile impactului potenţial :

- atenuarea secetelor excesive şi prelungite şi creşterea producţiei agricole;

- reţinerea şi repartizarea uniformă a zăpezii pe suprafaţa terenurilor, mărind astfel rezerva de apă a solului, îmbunătăţind  temperatura prin reducerea amplitudinilor zilnice, şi combat efectul inundaţiilor prin scăderea nivelului apei freatice.

- arborii şi arbuştii atenuează zgomotul şi reduc poluarea;

## Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane:

  - Crearea de locuri de muncă pe toată perioada de implementare;

  - Ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea umidităţii solului şi a aerului, reducerea vitezei vanturilor;

  - Imbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei;

  - Arborii şi arbuştii atenuează zgomotul. În literatura de specialitate se consemnează că padurile au capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 10 decibeli.

  - Perdelele forestiere de protecţie au rol depoluant. Referitor la fenomenul de poluare chimică se menţionează că un curent de aer poluat cu bioxid de sulf în concentraţie de 0,1 mg/m3 poate fi complet depoluat prin traversarea sa lentă peste un hectar de pădure.

## Impactul asupra faunei şi florei:

În privinţa interferenţelor cu flora si fauna, acest aspect nu este considerat semnificativ deoarece prezenţa acestora este limitată şi se rezumă la microfaună. Este necesar să se evidenţieze că perioada de execuţie nu provoacă o distrugere directă şi excesivă a faunei, deoarece amplasamentul pe teren arabil este lucrat anual.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- Protecţia calităţii apelor:

Nu există surse de poluanţi pentru ape; Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării. Nu sunt necesare staţii de epurare a apelor uzate.

- Protecţia aerului:

Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, pregătirea terenului, întreţineri, va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei sau benzinei. Poluanţii emişi în atmosferă, caracteristici arderii interne a carburantilor în motoarele utilejelor, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice şi organice sub form de gaze şi de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare şi rezervoare), particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). Emisiile cele mai importante vor fi în momentul pregătirii terenului şi solului care se face o singură dată, lucrările de întreţinere mecanizată între rândurile de puieţi şi cele de combatere a dăunătorilor având un impact nesemnificativ asupra aerului. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de execuție.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

- – nu este cazul;

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot identificate sunt:

- cele făcute de utilaje în timpul lucrărilor de pregătire a solului (arat şi discuit);

- echipele de muncitori care vor lucra la acțiunile de împăduriri, întrețineri și celelalte lucrări specifice ;

## Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Nu sunt necesare lucrări speciale de protecţie deoarece majoritatea santierelor se află departe de aşezările umane.

## Protecţia împotriva radiaţiilor:

Sursele de radiaţii – nu este cazul;

## Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

- Reziduri de combustibil nears;

- Reziduri de pneuri uzate;

- Resturi vegetale;

Formele de impact asupra solului sunt deteriorarea profilului de sol pe o adâncime de 25-30 cm; Prin proiectul propus, tinand cont de tehnicile aplicate nu vor fi alterate calitatea solului si a apelor freatice din zona de amplasare. Pentru protecţia solului  şi subsolului în şantierul de împăduriri, se recomanda colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri (lichide, menajere, tehnologice);

## Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

În regiunea în care se află amplasat prezentul proiect, predomină ecosistemele agricole. Realizarea de vegetaţie forestieră va avea un impact pozitiv, întrucât contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor indiferent de categoria de folosinţă a terenului; Vegetaţia naturală spontană este specifică zonei de stepă si silvostepa; în prezent arealele cu vegetaţie naturală au fost înlocuite cu terenuri agricole. Vegetaţia ierboasă este formată din asociaţii xerofile de Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Poa bulbosa, etc. Pajiştile primare au fost însă în cea mai mare parte înlocuite de culturi agricole sau de vegetaţie ierboasă secundară degradată prin păşunat.

## Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Amplasamentele proiectate nu se suprapun peste arii naturale protejate. Principalele areale sensibile care pot fi afectate de lucrările de pregătire a solului sunt amplasamentele proiectate pe categoria de folosinţă teren arabil care este lucrat intensiv cu utilaje agricole;

Caracteristici ale biotopului:
- solurile: brun- deschise de stepa si cernoziomuri cenusii;
- clima: aspră, cu veri calde si secetoase si ierni geroase;
- temperatura medie anuală de ~10 grade Celsius;
- temperatura maximă de ~30 grade Celsius;
- precipitații reduse, perioade lungi de secetă;

Caracteristici ale biocenozei:

- Plante erbacee: majoritatea sunt rezistente la secetă: graminee (golomățul, pirul, colilia), pelinul, ceapa ciorii, lucerna, trifoiul, cicoarea, spinul;
- Arbuști: porumbarul, păducelul, lemnul câinesc, salcioara;
- Animale nevertebrate: viermi, paienjeni, insecte (lăcuste, cosași, greieri);
- Animale vertebrate: gușterul, prepelița, potârnichea, ciocârlia, graurul, uliul, șoarecele de câmp, hârciogul, cârtița, popândăul, iepurele, etc.

## Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Perimetrul proiectat nu se situeaza în interiorul sau in imediata vecinatate a vreunei arii naturale protejate. Nu se pot lua măsuri de protecţie pentru microfauna existentă în sol la efectuarea lucrărilor de pregătire a solului, aceste lucrări fiind strict necesare conform instrucţiunilor tehnice pentru dezvoltarea corespunzătoare a vegetaţiei forestiere care se instalează. De altfel după încheiarea activitaţii de plantare aceste ecosisteme se vor transforma în ecosistem forestier, viitoarea pădure având un rol benefic pentru stabilitatea tuturor ecosistemelor şi biodiversităţii mai ales că județul Galati este deficitar la acest capitol.

## Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Populația și asezările situate în apropierea amplasamentelor proiectate vor fi afectate în mică măsură de funcționarea utilajele care vor lucra la pregătirea solului, prin emisiile de noxe și zgomot rezultate, deoarece mediile locuite în general se afla la distanțe de peste 1000 m față de terenurile de împădurit, iar pentru cele din imediata apropiere se vor lua măsuri de protejare;

Măsuri de diminuare a impactului asupra așezărilor umane:

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligativitatea respectării principiilor ecologice în procesul de dezvoltare social-economică, pentru asigurarea unui mediu de viață sanătos pentru populație.

Executarea lucrărilor de împădurire din perimetrul proiectat trebuie să se realizeze fără a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul, spațiile de odihnă, starea de sanătate și confort ale populației.

In acest sens, este necesar a fi respectate urmatoarele măsuri:

- funcționarea la parametrii optimi proiectați a utilajelor și mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor și a zgomotului;

  - optimizarea traseelor utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încăt să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;

  - menținerea mașinilor și utilajelor în cadrul parametrilor stabiliți de fabricant;

  - executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;

  - evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

  - asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare și toalete ecologice;

  - în șantierele aflate în imediata apropiere a așezărilor umane executantul lucrării va trebui să adopte un program de lucru astfel încăt să nu deranjeze populația (nu se va lucra dimineața devreme sau seara târziu);

În concluzie impactul produs asupra asezarilor umane invecinate, de catre activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului, este redus.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Avand in vedere ca prin specificul său, procesul nu genereaza deseuri, singurele deseuri rezultate sunt cele din faza de executie, care vor fi colectate corespunzator si predate la un centru autorizat. Deseurile rezultate din realizarea proiectului si cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selective și transportate în vederea depozitării într-un depozit autorizat; deseurile de ţesuturi vegetale se vor colecta si utiliza pentru producerea compostului în afara amplasamentului;

Deseurile rezultate in perioada executiei si functiuonarii vor fi gestionate cu respectarea prevederilor H.G. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

## Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu sunt utilizate substanţe periculoase;

- Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Monitorizarea emisiilor in factorii de mediu se va face conform prevederilor legale si documentelor emise de autoritatea de mediu. La finalizarea investitiei beneficiarul va notifica autoritatile de mediu in vederea reglementarii lucrarilor din punct de vedere al protectiei mediului.

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

- Nu este cazul;

- Lucrări necesare organizării de şantier:

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Nu se vor executa lucrări de construcții pentru organizare de șantier. Puieții forestieri folosiți la plantat vor fi depozitați temporar în terenul care urmează a se împăduri.

Se vor folosi muncitori localnici angajați pe perioada executării lucrărilor și vor fi tranportați zilnic în localitatea de domiciliu. Materialele folosite la executarea lucrărilor se folosesc în ziua aducerii lor pe teren.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea lucrarilor, titularul va asigura refacerea zonelor deteriorate (daca e cazul) si va notifica autoritatile de mediu si va respecta conditiile impuse prin actul de reglementare emis de catre acestea.

- Anexe - piese desenate

- Decizia etapei de evaluare initiala

Semnătura şi ştampila

.....................